Lệnh 1: PC = 0x00000000 → addi x1, x0, 10 (0x00A00093)

- IF stage: state_ifid_pc = 0x00000000, state_ifid_instr = 0x00A00093

- ID stage: state_idex_pc = 0x00000000 state_idex_rs1_data = 0, state_idex_imm = 10, state_idex_rd = 1, state_idex_reg_write = 1, state_idex_mem_to_reg = 0

- EX stage: state_exmem_pc = 0x00000000 state_exmem_alu_result = 10

- MEM stage: state_memwb_pc = 0x00000000 state_memwb_alu_result = 10, state_memwb_reg_write = 1, state_memwb_mem_to_reg = 0

- WB stage: state_final_write_data = 10, ghi vào x1

Lệnh 2: PC = 0x00000004 → addi x2, x0, 20 (0x01400113)

- IF stage: state_ifid_pc = 0x00000004, state_ifid_instr = 0x01400113

- ID stage: state_idex_pc = 0x00000004, state_idex_imm = 20, state_idex_rd = 2

- EX stage: state_exmem_pc = 0x00000004, state_exmem_alu_result = 20

- MEM stage: state_memwb_pc = 0x00000004, state_memwb_alu_result = 20

- WB stage: state_final_write_data = 20, ghi vào x2

Lệnh 3: PC = 0x00000014 → add x3, x1, x2 (0x002081B3)

(Lệnh này nằm sau 3 NOP, nên x1 và x2 đã write-back xong)

- IF stage: state_ifid_pc = 0x00000014, state_ifid_instr = 0x002081B3

- ID stage: state_idex_pc = 0x00000014 state_idex_rs1_data = 10 (x1), state_idex_rs2_data = 20 (x2) state_idex_rd = 3, state_idex_alu_op = 2'b10, state_idex_reg_write = 1

- EX stage: state_exmem_pc = 0x00000014 state_exmem_alu_result = 30 (10 + 20)

- MEM stage: state_memwb_pc = 0x00000014, state_memwb_alu_result = 30

- WB stage: state_final_write_data = 30, ghi vào x3

Lệnh 4: PC = 0x00000024 → sw x3, 0(x1) (0x0030A023)

- IF stage: state_ifid_pc = 0x00000024, state_ifid_instr = 0x0030A023

- ID stage: state_idex_pc = 0x00000024 state_idex_rs1_data = 10, state_idex_rs2_data = 30, state_idex_imm = 0 state_idex_reg_write = 0, state_idex_mem_write = 1 (sau control)

- EX stage: state_exmem_pc = 0x00000024 state_exmem_alu_result = 10 (địa chỉ), state_exmem_rs2_data = 30 (data store)

- MEM stage: state_memwb_pc = 0x00000024 Memory[10] ← 30 (ghi tại posedge 240ns)

- WB stage: Không ghi thanh ghi (reg_write = 0)

Lệnh 5: PC = 0x00000034 → lw x4, 0(x1) (0x0000A203)

- IF stage: state_ifid_pc = 0x00000034, state_ifid_instr = 0x0000A203

- ID stage: state_idex_pc = 0x00000034 state_idex_rs1_data = 10, state_idex_imm = 0, state_idex_rd = 4 state_idex_reg_write = 1, state_idex_mem_to_reg = 1

- EX stage: state_exmem_pc = 0x00000034 state_exmem_alu_result = 10 (địa chỉ)

- MEM stage: state_memwb_pc = 0x00000034 state_memwb_read_data = 30 (đọc từ Memory[10])

- WB stage: state_final_write_data = 30, ghi vào x4

Lệnh 6: PC = 0x00000044 → beq x3, x4, 8 (0x00418463)

- IF stage: state_ifid_pc = 0x00000044, state_ifid_instr = 0x00418463

- ID stage: state_idex_pc = 0x00000044 state_idex_rs1_data = 30, state_idex_rs2_data = 30

- EX stage: state_exmem_pc = 0x00000044 state_exmem_alu_result = 0 (30-30), state_exmem_zero = 1

- MEM stage: state_memwb_pc = 0x00000044 pc_src = 1 (branch taken) → PC_next = pc+8

- WB stage: Không ghi thanh ghi

Lệnh 7: PC = 0x0000004C (sau nhảy) → addi x5, x0, 60 (0x03C00293)

- IF stage: state_ifid_pc = 0x0000004C, state_ifid_instr = 0x03C00293

- ID stage: state_idex_pc = 0x0000004C, state_idex_imm = 60, state_idex_rd = 5

- EX stage: state_exmem_pc = 0x0000004C, state_exmem_alu_result = 60

- MEM stage: state_memwb_pc = 0x0000004C, state_memwb_alu_result = 60

- WB stage: state_final_write_data = 60, ghi vào x5